Facultad de Ingeniería de la UAEMEX

Licenciatura en Inteligencia Artificial

Electrónica

Lectura del Convertidor Analógico–Digital

ADS1115

con ESP32-C3 y MicroPython: Control de

Buzzer mediante Señal de una LDR

- Aguilar Garduño Daniel

- Alcántar Gutiérrez Luis Ángel

- Colin Perdomo Ebany Alexander

- López Soto Axel Rubén

- Moreno García Alan

Período lectivo: 2026A

Dr. Javier Salas

Fecha de entrega: 10 de junio de 2026

# Objetivo

Implementar y verificar la comunicación entre un microcontrolador ESP32-C3 programado en MicroPython y el convertidor analógico–digital externo ADS1115 mediante el protocolo I2C, utilizando un sensor fotorresistivo (LDR) conectado en divisor de tensión como señal de entrada, y controlar la frecuencia de un buzzer piezoeléctrico en función del valor digital leído, con la finalidad de integrar sensores analógicos en sistemas embebidos de bajo costo para aplicaciones de percepción ambiental.

# Marco Teórico

El ADS1115 es un convertidor analógico–digital (ADC) de 16 bits fabricado por Texas Instruments. Emplea una arquitectura sigma–delta (Σ∆) con modulación de sobre-muestreo, lo que le confiere buen rechazo al ruido y alta resolución para aplicaciones de instrumentación. Su comunicación con microcontroladores se realiza mediante el bus serie I2C, que requiere únicamente dos líneas: reloj (SCL) y datos (SDA), lo que simplifica el cableado y facilita su integración con plataformas de bajo costo como el ESP32-C3.

## Resolución y Rango de Entrada

La resolución teórica de un ADC de n bits se define como el cociente entre el voltaje de referencia de plena escala VFS y el número total de niveles de cuantización disponibles:

LSB 	(1)

Para el ADS1115 con la ganancia programable (PGA) configurada en ±4,096V y operando en modo de una sola terminal (single-ended), la salida es un entero con signo de 16 bits cuyo rango útil va de 0 a 32767 cuentas. El valor de un bit menos significativo resulta:

LSB = 4,15096V ≈ 125µV	(2)

2	− 1

## Protocolo I2C y Dirección del Dispositivo

El protocolo I2C es un estándar de comunicación serie síncrona de dos hilos desarrollado por Philips/NXP. La transferencia de datos ocurre en tramas de 8 bits seguidas de un bit de reconocimiento (ACK). La dirección I2C de 7 bits del ADS1115 se selecciona mediante el pin ADDR según la Tabla 1. En esta práctica el pin ADDR se conectó a GND, asignando la dirección 0x48 (decimal 72).

Cuadro 1: Configuración de la dirección I2C del ADS1115 según el pin ADDR.

| Conexión de ADDR | Dirección I2C |
| --- | --- |
| GND | 0x48 |
| VDD | 0x49 |
| SDA | 0x4A |
| SCL | 0x4B |

En MicroPython, la clase machine.I2C permite inicializar el bus indicando el número de periférico y los pines físicos a utilizar:

Listing 1: Inicialización del bus I2C en MicroPython sobre ESP32-C3.

| from machine import Pin, I2C i2c = I2C(0, scl=Pin(9), sda=Pin(8), freq=100000) print(i2c.scan()) # Devuelve [72] si el ADS1115 | esta | conectado |
| --- | --- | --- |

## Registro de Configuración del ADS1115

El ADS1115 se controla a través de cuatro registros de 16 bits accesibles por I2C. El registro de configuración (dirección 0x01) permite seleccionar el canal de entrada (MUX), la ganancia (PGA), el modo de operación (continuo o una sola conversión), la tasa de muestreo (Data Rate) y el comportamiento del comparador. En esta práctica se configuraron los siguientes campos:

OS = 0x8000: iniciar una conversión en modo single-shot. MUX = 0x4000: canal A0 referenciado a GND.

PGA = 0x0200: rango ±4,096V.

MODE = 0x0100: conversión única por solicitud.

DR = 0x0080: 250SPS (muestras por segundo).

COMP = 0x0003: comparador deshabilitado.

La palabra de configuración resultante es la OR bit a bit de todos estos campos, enviada como dos bytes en orden big-endian al registro 0x01. La lectura del resultado se obtiene del registro de conversión (0x00).

## Divisor de Voltaje con LDR

Para convertir la variación de resistencia del sensor LDR en una señal de voltaje compatible con el ADS1115, se utiliza un circuito divisor de tensión. El voltaje de salida Vin que se entrega al canal A0 del ADC se expresa como:

(3)

donde R = 10kΩ es la resistencia fija y RLDR es la resistencia variable del fotosensor, cuyo valor disminuye cuando aumenta la intensidad luminosa incidente. De esta manera, a mayor iluminación, menor voltaje en A0; a menor iluminación, mayor voltaje.

## Control de Frecuencia con PWM

El buzzer piezoeléctrico se controla mediante una señal de modulación por ancho de pulso (PWM). En MicroPython, la clase machine.PWM permite ajustar tanto la frecuencia como el ciclo de trabajo de la señal. Para mapear linealmente el valor digital leído por el

ADS1115 a una frecuencia audible en el rango de 200Hz a 3000Hz, se aplica la función de transformación lineal:

(4)

donde D es la cuenta digital leída, [Dmin,Dmax] = [0,26400] es el rango experimental observado del ADC, y [fmin,fmax] = [200,3000]Hz es el rango de frecuencia del buzzer.

# Equipo y Materiales

A continuación se listan los componentes y herramientas de software empleados en la práctica:

Cuadro 2: Listado de equipo y materiales utilizados en la práctica.

| Cant. | Elemento | Especificaciones / Notas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Microcontrolador ESP32-C3 | Núcleo RISC-V de 32 bits a 160MHz; lógica de 3.3V; I2C configurado en GPIO9 (SCL) y GPIO8 (SDA); buzzer en GPIO4. |
| 1 | Módulo ADS1115 | ADC externo de 16 bits, interfaz I2C; PGA configurable; dirección 0x48 (ADDR a GND). |
| 1 | Sensor LDR (fotorresistor) | Resistencia en oscuridad ≈1MΩ; resistencia bajo luz intensa ≈1kΩ. |
| 1 | Resistencia fija | 10kΩ, para formar el divisor de tensión con la LDR. |
| 1 | Buzzer piezoeléctrico | Conectado al GPIO4 del ESP32-C3; controlado por PWM para variar el tono en función de la iluminación. |
| 1 | Fuente de alimentación | Cable USB al ESP32-C3 (5V); la lógica del sistema opera a 3.3V. |
| 1 | Computadora personal | Para programación y monitoreo serial (puerto USB). |
| 1 | Software de desarrollo | MicroPython v1.23+ sobre ESP32-C3; entorno Thonny o cualquier terminal serie para depuración. |

# Metodología

La práctica se desarrolló en tres fases sucesivas: montaje y verificación del hardware, lectura del canal analógico y, finalmente, control del buzzer con base en la señal adquirida.

## Fase 1: Montaje del Circuito y Verificación de la Comunicación I2C

Se ensambló el circuito sobre una protoboard siguiendo el esquema de la Figura 1. Las conexiones realizadas fueron:

Alimentación del ADS1115: VDD y GND del módulo a los rieles de 3.3V y GND del ESP32-C3.

Bus I2C: GPIO9 (SCL) y GPIO8 (SDA) del ESP32-C3 a los pines SCL y SDA del ADS1115; pin ADDR del ADS1115 conectado a GND para fijar la dirección 0x48.

Divisor de tensión LDR: la resistencia de 10kΩ entre +3.3V y el nodo central; la LDR entre ese nodo y GND. El nodo central se conecta al canal A0 del ADS1115.

Buzzer: terminal positiva al GPIO4 del ESP32-C3; terminal negativa a GND.

Una vez armado el circuito, se ejecutó en Thonny el fragmento de código de escaneo I2C (i2c.scan()) para verificar que el ADS1115 fuera reconocido correctamente por el bus antes de continuar.

Figura 1: Diagrama del circuito implementado. El ESP32-C3 se comunica con el ADS1115 por I2C (GPIO9/SCL y GPIO8/SDA). La LDR y la resistencia de 10kΩ forman el divisor de tensión cuyo nodo central se conecta al canal A0 del ADS1115. El buzzer piezoeléctrico está conectado al GPIO4.

## Fase 2: Lectura del Canal A0 del ADS1115

Con el circuito verificado, se cargó en el ESP32-C3 el Script 1 (véase la Sección 4). En cada iteración del ciclo principal, el programa realiza los siguientes pasos:

- Escribe la palabra de configuración en el registro 0x01 del ADS1115, solicitando una conversión única en el canal A0.

- Espera 10ms para que la conversión se complete.

- Lee los dos bytes del registro de conversión (0x00) y los reconstruye como un entero con signo de 16 bits.

- Imprime el valor digital por el puerto serie para su monitoreo.

La lectura se repite cada 100ms, lo que equivale a una tasa de adquisición aproximada de 10Hz.

## Fase 3: Control del Buzzer mediante PWM en Función de la Lectura del ADC

El valor digital obtenido del ADS1115 se mapea linealmente a una frecuencia audible mediante la función map_value(), que limita la entrada al rango [0, 26400] y produce una salida en [200, 3000]Hz. La frecuencia resultante se aplica al PWM del GPIO4 con un ciclo de trabajo fijo del 50 % (duty_u16 = 32768), de manera que:

Cuando la LDR recibe poca luz, su resistencia es alta, el divisor entrega un voltaje alto a A0, la cuenta digital es grande y el buzzer emite un tono agudo.

Cuando la LDR recibe mucha luz, su resistencia baja, el voltaje en A0 disminuye, la cuenta digital es pequeña y el buzzer emite un tono grave.

# Código Implementado

A continuación se presenta el script completo utilizado durante la práctica, escrito en MicroPython y ejecutado directamente sobre el ESP32-C3.

Listing 2: Script 1. Código en MicroPython para lectura del ADS1115 y control del buzzer piezoeléctrico mediante PWM.

from machine import Pin, I2C, PWM from time import sleep_ms # Inicializar I2C: SCL en GPIO9, SDA en GPIO8, frecuencia 100 kHz i2c = I2C(0, scl=Pin(9), sda=Pin(8), freq=100000) # Verificar que el ADS1115 este en el bus (debe imprimir [72]) print(i2c.scan()) ADS_ADDR = 0x48 # Direccion I2C del ADS1115 con ADDR a GND # Inicializar buzzer en GPIO4 con PWM, apagado al inicio buzzer = PWM(Pin(4)) buzzer.duty_u16(0) def write_config(channel=0): """Escribe la configuracion al ADS1115 para una conversion unica en el canal A0 con PGA +/-4.096 V.""" mux = 0x4000 # Canal A0 referenciado a GND pga = 0x0200 # Rango +/-4.096 V mode = 0x0100 # Modo single-shot dr = 0x0080 # 250 SPS comp = 0x0003 # Comparador deshabilitado os = 0x8000 # Iniciar conversion config = os ¦ mux ¦ pga ¦ mode ¦ dr ¦ comp i2c.writeto_mem(ADS_ADDR, 0x01, config.to_bytes(2, "big")) def read_ads(): """Solicita una conversion y devuelve el valor con signo.""" write_config() sleep_ms(10) # Esperar la conversion data = i2c.readfrom_mem(ADS_ADDR, 0x00, 2) value = int.from_bytes(data, "big") if value > 32767: # Corregir complemento a 2

| value -= 65536 return value def map_value(x, in_min, in_max, out_min, out_max): """Mapeo lineal con saturacion en los limites.""" if x < in_min: x = in_min if x > in_max: x = in_max return int((x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min) # Bucle principal while True: valor = read_ads() frecuencia = map_value(valor, 0, 26400, 200, 3000) buzzer.freq(frecuencia) buzzer.duty_u16(32768) # Ciclo de trabajo al 50 print(valor, frecuencia) sleep_ms(100) | % |
| --- | --- |

# Resultados y Discusión

## Verificación de la Comunicación I2C

Al ejecutar i2c.scan() desde la consola de Thonny, el bus I2C devolvió la lista [72], lo que corresponde a 0x48 en hexadecimal. Este resultado confirma que el ADS1115 fue detectado correctamente en el bus, que el cableado de las líneas SCL y SDA es correcto, y que el pin ADDR conectado a GND asignó la dirección esperada al dispositivo.

## Lectura del Canal A0 y Salida Serial

Una vez iniciado el bucle principal, el monitor serie muestra en cada línea dos valores separados por un espacio: el primero es la cuenta digital devuelta por el ADS1115 (un entero con signo de 16 bits); el segundo es la frecuencia en hertz calculada por la función map_value() y aplicada al buzzer. Por ejemplo, una salida típica tiene la forma:

Valor ADC (cuentas) Frecuencia buzzer (Hz)

| 18432 | 2184 |
| --- | --- |
| 12300 | 1461 |
| 5100 | 595 |
| 2200 | 281 |

Los valores más altos de ADC corresponden a situaciones de poca luz (la LDR tiene alta resistencia, por lo que el divisor eleva el voltaje en A0). Los valores más bajos corresponden a mayor iluminación. Este comportamiento es consistente con la ecuación 3 del divisor de tensión.

## Respuesta del Buzzer ante Cambios de Iluminación

Al tapar la LDR con la mano o al dirigir una linterna directamente sobre ella, se observó una variación audible y clara en el tono del buzzer:

LDR en oscuridad: la resistencia del sensor es alta, el voltaje en A0 sube y la cuenta digital aumenta, produciendo un tono agudo (frecuencia cercana a 3000Hz).

LDR iluminada: la resistencia baja, el voltaje en A0 disminuye y la cuenta digital baja, produciendo un tono grave (frecuencia cercana a 200Hz).

Esta respuesta cualitativamente continua y proporcional validó el correcto funcionamiento del mapeo lineal implementado en map_value().

Figura 4: Fotografía del circuito implementado. Se aprecia el módulo ADS1115, la LDR con su resistencia de división, el ESP32-C3 y el buzzer piezoeléctrico.

https://youtube.com/shorts/RgHfdVO_yx0?feature=share

Enlace 1: Prueba de funcionamiento: al tapar la LDR se observa un aumento en el valor ADC y el buzzer eleva su tono; al iluminarla directamente, el valor baja y el tono disminuye.

## Trabajo Futuro

El sistema implementado en esta práctica constituye una base funcional para análisis más avanzados. Como trabajo futuro se propone:

Registrar una serie de 2000 o más muestras y construir un histograma para caracterizar estadísticamente el ruido del canal ADC.

Aplicar una Transformada Rápida de Fourier (FFT) al tren de muestras para identificar interferencias de la red eléctrica a 60Hz y el rizado de la fuente a 120Hz.

Realizar una gráfica Q-Q para verificar si el ruido de cuantización sigue una distribución gaussiana.

Calcular el Número Efectivo de Bits (ENOB) y la relación señal a ruido y distorsión (SINAD) para cuantificar la calidad real del ADC en el entorno de laboratorio.

Calibrar la respuesta del sistema con un luxómetro para obtener una curva de iluminancia (lux) en función de la cuenta digital.

# Conclusiones

Los objetivos planteados para la práctica fueron alcanzados de manera satisfactoria. Se logró establecer comunicación I2C entre el ESP32-C3 programado en MicroPython y el ADS1115, verificada mediante el escaneo que retornó [72], confirmando la presencia del dispositivo en la dirección 0x48.

La lectura del canal A0 a través del registro de conversión del ADS1115 permitió adquirir en tiempo real el voltaje generado por el divisor de tensión LDR–10kΩ. Se comprobó que el valor digital varía de forma coherente con los cambios de iluminación sobre el fotosensor, en concordancia con el modelo teórico del divisor de tensión.

Mediante la función de mapeo lineal se tradujo el valor digital a una frecuencia en el rango de 200Hz a 3000Hz, la cual se aplicó al buzzer piezoeléctrico por PWM. La variación audible del tono fue continua y proporcional a los cambios de iluminación, validando la integración completa del sistema: sensor analógico, ADC externo, microcontrolador y actuador.

Esta práctica permitió comprender el funcionamiento del protocolo I2C en un sistema embebido real, la importancia de la configuración correcta del registro de control del ADS1115 y el uso de PWM como mecanismo de actuación analógica a partir de lecturas digitales. El código desarrollado en MicroPython puede servir como punto de partida para proyectos de percepción ambiental y domótica de bajo costo basados en el ESP32-C3.

# Referencias

- Texas Instruments, ADS111x Ultra-Small, Low-Power, I2C-Compatible, 860-SPS, 16Bit ADCs With Internal Reference, Oscillator, and Programmable Comparator, datasheet SBAS444E, 2009 (rev. 2018). Disponible en: https://www.ti.com/lit/ds/ symlink/ads1115.pdf

- Espressif	Systems,	ESP32-C3	Series	Datasheet,	v0.6,	2022.	Disponible	en:

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3_ datasheet_en.pdf

- MicroPython Contributors, MicroPython Documentation – machine.I2C and machine.PWM, 2023. Disponible en: https://docs.micropython.org/en/latest/ library/machine.I2C.html

- B. Razavi, Principles of Data Conversion System Design. IEEE Press, 1995.

- A. S. Sedra y K. C. Smith, Microelectronic Circuits, 7.ª ed. Oxford University Press, 2015.